איך נירמלת ערכים של חיישנים?

- נרמול ערכים הוא התאמת טווח הערכים שחיישן מחזיר לטווח אחר שנוח יותר לעבודה או להצגה.

- בפרויקט שלי:

  - קריאות טמפרטורה (MAX30205): הנרמול מתבצע בתוך פונקציית readTemperature(), שם הערך הגולמי מהחיישן (שהוא ביטים) מוכפל בקבוע (0.00390625) כדי להמיר אותו ישירות למעלות צלזיוס.

  - קריאות מרחק (HC-SR04, VL53L0X): הנרמול (או ההמרה) מתבצע גם כן בתוך פונקציות הקריאה (readUltrasonicDistanceCm, readVL53L0XDistanceCm) על ידי חלוקה ו/או הכפלה בקבועים מתאימים כדי לקבל את המרחק בסנטימטרים.

  - לדוגמה עבור HC-SR04: distance_cm = duration * 0.034 / 2; - זוהי המרה ממיקרו-שניות לסנטימטרים.

- למה נרמול? כדי שתוכל לעבוד עם יחידות מידה פיזיות (כמו סנטימטרים, מעלות צלזיוס) ולא עם ערכים גולמיים חסרי משמעות.