פירוט מעמיק על החיישנים והרכיבים שלך:

1. חיישן טמפרטורה: MAX30205

איך הוא עובד:

ה-MAX30205 הוא חיישן טמפרטורה דיגיטלי מדויק. הוא מכיל אלמנט רגיש לטמפרטורה (לרוב תרמיסטור או דיודה) שמשנה את תכונותיו החשמליות עם שינויי טמפרטורה. שבב ה-ADC (ממיר אנלוגי לדיגיטלי) בתוך החיישן ממיר את האות האנלוגי הזה לערך דיגיטלי. לאחר מכן, מיקרו-בקר פנימי בחיישן מעבד את הערך וממיר אותו ישירות לטמפרטורה במעלות צלזיוס, וניתן לקרוא אותו דרך ממשק דיגיטלי. הוא מכויל במיוחד למדידת טמפרטורת גוף.

סוג תקשורת ומה זה אומר:

I2C (Inter-Integrated Circuit): זוהי תקשורת טורית סינכרונית המשתמשת בשני קווים:

SDA (Serial Data Line): קו דו-כיווני להעברת נתונים.

SCL (Serial Clock Line): קו שעון שמסנכרן את העברת הנתונים בין המאסטר (ESP32) לסלייב (החיישן).

התקשורת מתבצעת על ידי שליחת כתובת החיישן (0x48 במקרה זה) ולאחר מכן שליחת פקודות וקבלת נתונים, הכל בביטים מסונכרנים עם קו השעון.

טווח:

טווח מדידה: 0°C עד 50°C בדיוק גבוה במיוחד עבור יישומים רפואיים, וטווח מורחב של -40°C עד 125°C בדיוק מעט נמוך יותר.

מה יפריע לאות:

רעש בקווי I2C: חוטים ארוכים מדי או לא מוגנים יכולים לקלוט רעש אלקטרומגנטי.

קצר חשמלי/חיבורים רופפים: פגיעה פיזית בחיבורי ה-SDA/SCL/VCC/GND.

כתובת I2C שגויה: אם הבקר מנסה לדבר לכתובת שאינה של החיישן.

בעיות מתח: מתח אספקה לא יציב או נמוך מדי.

2. חיישן תנועה: PIR Sensor (לדוגמה, HC-SR501)

איך הוא עובד:

PIR (Passive Infrared) הוא חיישן פסיבי, כלומר, הוא אינו פולט דבר אלא רק קולט. הוא מזהה שינויים בקרינת אינפרא אדום (חום) בסביבתו. הוא מכיל:

אלמנט פירואלקטרי: רכיב שיוצר זרם חשמלי קטן כאשר הוא נחשף לשינויים בקרינת IR.

עדשת פרנל (Fresnel Lens): זוהי עדשה פלסטית מחולקת למקטעים, הממקדת ומרכזת קרינת IR מחלקים שונים של שדה הראייה על גבי האלמנט הפירואלקטרי. כשאדם (מקור חום) עובר דרך שדות ראייה שונים, זה גורם לשינויים מהירים בקרינת ה-IR הנקלטת, והחיישן מזהה זאת כתנועה.

סוג תקשורת ומה זה אומר:

דיגיטלי: לחיישן יש פין יציאה אחד (OUT) שמספק אות דיגיטלי:

HIGH (לוגי 1): כאשר מזוהה תנועה.

LOW (לוגי 0): כאשר אין תנועה.

החיבור פשוט – מחברים את פין ה-OUT לפין GPIO דיגיטלי ב-ESP32, וקוראים את מצבו באמצעות digitalRead().

טווח:

טווח זיהוי: עד כ-3-7 מטרים, תלוי בדגם ובהגדרות (לעיתים ניתן לכוונן רגישות וזמן השהיה).

מה יפריע לאות:

שינויי טמפרטורה סביבתיים מהירים: רוחות חזקות, זרמי אוויר ממזגנים או תנורים, או שינויים פתאומיים אחרים בטמפרטורת החדר יכולים לגרום לזיהויי שווא.

מקורות חום: חיות מחמד, מכשירים חשמליים חמים (תנורים, רדיאטורים) יכולים לגרום לזיהויים שגויים.

חסימה פיזית: קירות, רהיטים, או כל דבר שחוסם את שדה הראייה של החיישן.

הפרעות חשמליות: רעש חשמלי בקווי החשמל או בפין ה-OUT של החיישן.

3. חיישן מרחק אולטרה-סוני: HC-SR04

איך הוא עובד:

עובד על עקרון זמן הטיסה (Time-of-Flight - ToF) של גלי קול.

משדר (Transmitter): כאשר הבקר שולח פולס קצר (10 מיקרושניות) לפין ה-TRIG, החיישן משדר פרץ של 8 גלי קול בתדר אולטרה-סוני (40kHz).

מקלט (Receiver): גלי הקול נעים באוויר, פוגעים באובייקט, וחוזרים לחיישן. החיישן קולט את הגלים החוזרים על פין ה-ECHO.

חישוב: הבקר מודד את משך הזמן שחלף מרגע השידור ועד קליטת ההד באמצעות הפונקציה pulseIn(). המרחק מחושב לפי הנוסחה: מרחק (ס"מ) = (משך הזמן במיקרושניות * מהירות הקול באוויר (0.034 ס"מ/מיקרושנייה)) / 2.

סוג תקשורת ומה זה אומר:

דיגיטלי: משתמש בשני פיני GPIO דיגיטליים:

TRIG (Trigger): פין יציאה דיגיטלי מהבקר, שולח פולס דיגיטלי קצר.

ECHO (Echo): פין כניסה דיגיטלי לבקר, קולט פולס דיגיטלי שמשכו מייצג את זמן הטיסה.

טווח:

טווח מדידה: בדרך כלל בין 2 ס"מ ל-400 ס"מ (4 מטר). יש דגמים שיכולים להגיע עד 6-8 מטרים.

מה יפריע לאות:

משטחים בולעים קול: חומרים רכים, בדים, שטיחים, קצף או משטחים בעלי טקסטורה לא אחידה יכולים לבלוע את גלי הקול או לפזר אותם, ולגרום למדידות שגויות או לחוסר זיהוי.

זוויות חדות: אובייקטים בזווית חדה מדי יחסית לחיישן עשויים לגרום לגלי הקול לחזור לכיוון שונה מהחיישן.

גלי קול אחרים: רעש סביבתי חזק (כמו מנועים, מכונות) בתדרים דומים יכול להפריע.

רוחות: רוחות חזקות יכולות להשפיע על מהירות הקול ועל פיזור הגלים.

אובייקטים קטנים מדי/דקים מדי: קשה לזהותם מעבר למרחק קצר.

שינויי טמפרטורה/לחות: מהירות הקול באוויר משתנה מעט עם שינויי טמפרטורה ולחות, וזה יכול להשפיע על דיוק המדידה למרחקים ארוכים.

4. חיישן אינפרא אדום לזיהוי מכשולים: IR Obstacle Avoidance Sensor

איך הוא עובד:

פועל על העיקרון של החזר אור אינפרא אדום (IR).

משדר: חיישן זה מכיל LED אינפרא אדום שפולט באופן רציף קרן אור IR.

מקלט: לידו ממוקמת פוטודיודה (או פוטוטרנזיסטור) הרגישה לאור IR.

זיהוי: כאשר קרן ה-IR פוגעת במכשול קרוב, היא מוחזרת בחזרה לכיוון המקלט. הפוטודיודה קולטת את האור המוחזר, והחיישן מפעיל את פין היציאה שלו. בדרך כלל, יש קומפרטור (משווה מתחים) פנימי שמשווה את עוצמת האות הנקלט לסף קבוע, וכאשר הוא עובר את הסף, היציאה משתנה (מ-LOW ל-HIGH או להיפך).

סוג תקשורת ומה זה אומר:

דיגיטלי: פין יציאה אחד (OUT) שמספק אות דיגיטלי:

HIGH/LOW (תלוי בחיישן): מציין אם זוהה מכשול.

טווח:

טווח זיהוי: בדרך כלל קצר מאוד, בין 1 ס"מ ל-30 ס"מ, תלוי בדגם, בעוצמת ה-LED, וברגישות המקלט.

מה יפריע לאות:

צבע המטרה: משטחים כהים (שחור, כחול כהה) בולעים אור IR, ולכן קשה מאוד לזהותם. משטחים בהירים (לבן, מראה) מחזירים IR היטב וקלים לזיהוי.

תנאי תאורה סביבתיים: אור שמש חזק או מקורות אור אחרים הפולטים IR יכולים להפריע לקליטת האות המוחזר ולגרום לזיהויי שווא.

זוויות: אובייקטים בזווית שגורמת לאור לחזור הרחק מהמקלט.

5. חיישן מרחק לייזר: VL53L0X (שני יחידות)

איך הוא עובד:

גם חיישן זה עובד על עקרון זמן הטיסה (Time-of-Flight - ToF), אך במקום גלי קול, הוא משתמש בלייזר אינפרא אדום בלתי נראה לעין (VCSEL - Vertical Cavity Surface Emitting Laser).

הלייזר שולח פולסים קצרים של אור. פוטודיודה מיוחדת (SPAD - Single Photon Avalanche Diode) קולטת את האור המוחזר. החיישן מודד את הזמן המדויק שלוקח לפולס האור לצאת, לפגוע במטרה ולחזור.

הודות למהירות האור הגבוהה, החיישן מבצע מאות אלפי מדידות בשנייה ומבצע חישובים סטטיסטיים כדי לספק מדידת מרחק מדויקת.

סוג תקשורת ומה זה אומר:

I2C: כפי שהוסבר ב-MAX30205, זוהי תקשורת טורית סינכרונית עם קווי SDA ו-SCL.

פין XSHUT: לכל חיישן VL53L0X יש פין XSHUT (Shutdown). פין זה מאפשר להפעיל ולכבות כל חיישן בנפרד. זה קריטי כאשר מחברים מספר חיישני VL53L0X לאותו Bus I2C, מכיוון שלכולם יש כתובת I2C ברירת מחדל זהה (0x29). על ידי כיבוי כל החיישנים למעט אחד (באמצעות XSHUT), ניתן לשנות באופן סדרתי את כתובת ה-I2C של כל חיישן לכתובת ייחודית (לדוגמה, 0x30 ו-0x31) וכך לתקשר איתם בנפרד.

טווח:

טווח מדידה: בדרך כלל בין 3 ס"מ ל-200 ס"מ (2 מטר), ויש דגמים מתקדמים יותר (VL53L1X) שמגיעים עד 400 ס"מ (4 מטר).

מה יפריע לאות:

אור סביבתי חזק: אור שמש ישיר או תאורת LED חזקה יכולים להפריע לקליטת פולסי הלייזר העדינים, במיוחד בטווחים ארוכים.

משטחים שקופים/רפלקטיביים: זכוכית, מים או משטחים מבריקים מאוד יכולים לגרום למדידות שגויות או לזיהוי לקוי.

אובייקטים כהים במיוחד: משטחים שחורים במיוחד סופגים אור IR ויכולים להקשות על החיישן לקלוט מספיק אור מוחזר בטווחים ארוכים, מה שעלול להפחית את הדיוק או הטווח המקסימלי.

חסימה פיזית: לכלוך על העדשה, אבק, או חסימה של שדה הראייה.

6. מודול השמע: DFPlayer Mini

איך הוא עובד:

ה-DFPlayer Mini הוא נגן MP3 עצמאי קטן. הוא מכיל מיקרו-בקר ורכיבי שמע המאפשרים לו:

לקרוא קבצי שמע (MP3, WAV) מכרטיס MicroSD (שמוכנס אליו).

לפענח (decode) את הקבצים.

להשמיע אותם דרך רמקול (עם מגבר פנימי קטן).

הוא מקבל פקודות דיגיטליות (לדוגמה, "נגן קובץ מספר 1", "שנה ווליום", "עצור") מהבקר (ESP32) באמצעות תקשורת סריאלית.

סוג תקשורת ומה זה אומר:

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter): זוהי תקשורת טורית אסינכרונית (ללא קו שעון נפרד) המשתמשת בשני קווים עיקריים:

TX (Transmit): קו השידור. ה-TX של ה-ESP32 מתחבר ל-RX של ה-DFPlayer Mini.

RX (Receive): קו הקליטה. ה-RX של ה-ESP32 מתחבר ל-TX של ה-DFPlayer Mini (מומלץ דרך נגד

1kΩ

בטור כדי להוריד את המתח מ-5V של ה-DFPlayer ל-3.3V של ה-ESP32).

התקשורת מתבצעת על ידי שליחת בתים של נתונים אחד אחרי השני, בתוספת ביטי התחלה וסיום ובקצב שידור מוסכם (Baud Rate, שהוא 9600 ב-DFPlayer Mini).

טווח:

אין "טווח" מדידה. ה"טווח" שלו הוא ביכולת לנגן קבצי שמע בגודל מסוים (תלוי בגודל כרטיס ה-SD) ובטווח הווליום (0-30).

מה יפריע לאות:

קצב שידור שגוי (Baud Rate): אם ה-ESP32 וה-DFPlayer לא מוגדרים לאותו קצב (9600), התקשורת תיכשל.

חיבורי TX/RX הפוכים: חיבור TX ל-TX או RX ל-RX.

בעיות מתח/הארקה: מתח לא מספק או בעיות הארקה משותפת.

נגד שגוי ב-RX: חובה להשתמש בנגד בפין ה-TX של ה-DFPlayer (מחובר ל-RX של ה-ESP32), מכיוון שה-DFPlayer פועל ב-5V וה-ESP32 ב-3.3V, והפרש המתחים יכול להרוס את ה-ESP32.

בעיות בכרטיס SD: כרטיס SD לא מעוצב נכון, קבצי שמע בפורמט לא נתמך, או בעיות בקבצים עצמם.